一、配置开发板网络（开发板  Ubuntu  windows网络）

1. 使用网线连接开发板和电脑

2. 设置windows系统有线网卡IP地址

- 设置开发板IP地址（要和windows在一个网段）

ifconfig eth0 192.168.5.3

ifconfig

检测开发板和windows网络是否畅通

ping   电脑ip 地址

ctrl+c    结束检测

注意事项：

如果ping不通，检查网络防火墙是否关闭

- 配置Ubuntu的ip地址

vm网络编辑器，更改桥接的网卡为：有线网卡

修改Ubuntu   Ip

检测网络是否畅通（windows  ubuntu）

ctrl+c  结束检测

二、局域网络文件下载

- 确保开发板和windows网络畅通

- 打开tftp软件配置相应参数

- crt输入下载指令，等待下载完成

- tftp   -g   -r  目标文件名    主机ip地址

练习

通过网络把alsa文件下载到开发板