一、alsa库是啥

就是linux系统实现语音录制和播放的程序

二、配置步骤

1.下载ALSA\alsa.tar.gz到开发板的根目录

cd  / 进入根目录

下载 alsa.tar.gz

2.进入开发板根目录解压alsa.tar.gz

tar zxvf alsa.tar.gz

3.添加永久性的环境变量

/alsa/bin: 可执行文件  --->环境变量PATH

/alsa/lib: 库文件      --->环境变量LD_LIBRARY_PATH

1.打开开发板配置脚本

vi   /etc/profile

使用方向键调整光标位置

2.在脚本文件添加环境变量

按 i  或者 insert 进入 编辑模式！！！！！！！！！！！！！！！！！！

添加下面的代码

export LD_LIBRARY_PATH=/alsa/lib:$LD_LIBRARY_PATH

export  PATH=$PATH:/alsa/bin

保存退出：

按一下esc按键---》输入 冒号 ----》输入wq！---》回车

3.生效该脚本文件

source   /etc/profile

开发板重启配置：检查IP地址还在不

4.指定ALSA库的配置文件

a. 将/alsa/share/alsa/拷贝到/usr/share/，方法如下：

cp /alsa/share/alsa/ /usr/share/ -r

b. 将/alsa拷贝到/home/gec/,方法如下：

mkdir  /home

mkdir  /home/gec

cp /alsa /home/gec/ -rf

5.注册ALSA库依赖的设备节点文件

注册好的依赖的设备文件节点（掉电必须重来一次）

mkdir /dev/snd

cd /dev/snd

创建某个设备节点

mknod dsp c 14 3

mknod audio c 14 4

mknod mixer c 14 0

mknod controlC0 c 116 0

mknod seq c 116 1

mknod pcmC0D0c c 116 24

mknod pcmC0D0p c 116 16

mknod pcmC0D1c c 116 25

mknod pcmC0D1p c 116 17

mknod timer c 116 33

cd  /

6.进行录音与播放的测试

/alsa/bin  --> arecord 录音

/alsa/bin  --> aplay   播放

a.录音

arecord -d3 -c1 -r16000 -twav -fS16_LE abc.wav

-d, --duration=#        interrupt after # seconds   ---> 录音的秒数

-c, --channels=#        channels                    ---> 音轨

-r, --rate=#            sample rate                 ---> 采样频率

-t, --file-type TYPE    file type (voc, wav, raw or au)  ---> 封装的格式

-f, --format=FORMAT   sample format (case insensitive) ---> 量化位数

[root@GEC6818 ~]#arecord -d3 -c1 -r16000 -twav -fS16_LE abc.wav

Recording WAVE 'abc.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono

b.播放

aplay abc.wav

[root@GEC6818 ~]#aplay abc.wav

Playing WAVE 'abc.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono

# 录制标准44100Hz音频

如果没有耳机音响3.5mm，又想听到录制的声音，可以把开发板音频文件上传到电脑

tftp -p -r abc.wav 192.168.5.2     电脑的ip

练习

配置自己的alsa库，并进行录制和播放测试