==============语音识别引擎客户端搭建======================

1.重新打开一个操作终端

alt+ctrl+t

2.进入gec210目录

cd   /mnt/hgfs/share/robot/gec210

3. 编译---注意 时间

make   clean

make

解决方案：

把时间改回   2026

sudo date -s "20261215 14:12:10"

重新编译

make   clean

make

编译好程序记得改回2016

sudo date -s "20161215 14:12:10"

4  把生成的可执行程序下载到开发板根目录

cd   /

tftp   -g  -r   voicectl  192.168.5.2

5.执行应用程序

给权限

chmod    777   voicectl

运行

./voicectl  192.168.5.4

注意    如果运行失败

1. 缺少库文件，需要把gec210/lib下的so文件下载进开发板

把对应的so文件下载到开发板lib  目录

tftp软件设置  gec210/lib

cd   /lib

tftp  -g   -r   libjpeg.so.9   192.168.5.2

2  没有输入服务器ip地址

./voicectl   192.168.5.4

3.服务器没有在运行状态

先运行服务器，再运行客户端代码